| VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART | [Foto toestel/installatie] |  |
| --- | --- | --- |
| Boenmachine |  |  |

| RISICO’S | VOORKOMINGSMAATREGELEN | Verplicht |
| --- | --- | --- |
| Algemeen | - Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of de aanduiding van de voltage op het apparaat overeenkomt met de netspanning in uw lokaal. - Zorg dat het snoer zodanig weggelegd wordt dat niemand erover kan struikelen en dat het geen hete oppervlakten raakt. - Geen snoeren rond hoofden of tussen benen. - Originele hulpmaterialen gebruiken, anderen geven schade. - De machine enkel met gemonteerde padhouder en pad inschakelen. - Na gebruik het toestel van het elektriciteitsnet halen. - Neutrale werkpositie met de armen gestrekt naar beneden |  |
| Vallen/uitglijden | - Anti-slipschoenen dragen om uitglijden te voorkomen - Pads onder schoenen plaatsen bij het strippen |  |
| Kortsluiting Electrocutie | - In geval van storing of beschadiging van het apparaat of het elektrische snoer, het toestel uitschakelen en de stekker uit het stopcontact halen. - Aanbevolen: stopconact met aarding of differentieelschakelaar gebruiken. - Bij gebruik van een verlengkabel: letten op de miniamle doorsneden en met spatwatervaste verbinding: - Lengte tot 20 m: Ø 1,5 mm² - Lengte van 20 tot 50 m: Ø 2,5 mm² - Het bovenste gedeelte van de boenmachine nooit met water afspuiten enkel reinigen met een vochige doek - De stekker nooit uit het stopcontact halen door aan het snoer te trekken. Trek aan de stekker zelf! |  |
| Onderhoud & herstellingen | - Herstellingen worden steeds uitgevoerd door een bevoegd technicus. - Voor reiniging, de bijgeleverde instructies volgen. |  |